ТОРГОВАЯ МАРКА   UNILUBE

Инструкция по эксплуатации

Арт.  КЕ 3812 Насос для перекачки дизельного топлива 12 В

Арт.  КЕ 3824 Насос для перекачки дизельного топлива  24 В

Арт.  КЕ 5112 Насос для перекачки дизельного топлива 12 В

Арт.  КЕ 5124 Насос для перекачки дизельного топлива  24 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Арт. КЕ 5112 и Арт. КЕ 5124 | диаметр корпуса | 51 мм |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение: | 12 В/ 24 В (постоянный ток) |  |
| Мощность: | 60 Вт |  |
| Производительность: | 30 л/мин |  |
| Подъем: | 3 м |  |
| Диаметр выпускного отверстия: | 19 мм |  |
| Частота вращения: 8500 об/мин |  |  |
| Длина кабеля с учетом клемм для подключения к аккумулятору: 3 м ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Арт. КЕ 3812 и Арт. КЕ 3824; 38 мм; Диаметр корпуса. Номинальное напряжение:; 12 В/ 24 В (постоянный ток). Мощность:; 40 Вт. Производительность:; 20 л/мин. Подъем:; 3 м. Диаметр выпускного отверстия:; 16 мм. Частота вращения: 8500 об/мин. |

Примечания: правильно установите положительную и отрицательную пластины аккумулятора. Убедитесь, что нижняя часть насоса полностью погружена в жидкость.

1. Предупреждение об опасности:

- Насос не является взрывозащищенным и не предназначен для работы во взрывоопасной среде.

- Насос предназначен для перекачки дизельного топлива и керосина.

Другие способы применения насоса:

Откачка жидкости с днища лодок и подобных судов.

Перекачка топлива из резервуаров для хранения в баки различных транспортных средств.

2. Устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При первом использовании насос не нагнетает жидкость | Перепутана полярность при подключении насоса к аккумулятору | Проверьте полярность и при необходимости откорректируйте |
|  | Протечка нагнетательного шланга | Отремонтируйте нагнетательный шланг и плотно затяните фитинг |
| Низкая производительность насоса | Низкое напряжение | Увеличьте напряжение, но не превышайте номинальное значение |
|  | Высота подъема и откачки превышает установленные значения | Установите насос на надлежащую высоту |
|  | Засорение фильтра | Прочистите фильтр |
|  | Поломка малого лопастного колеса | Замените колесо |