Торговая марка          UNILUBE

- Арт. KL2500027

- Рефрактометр-прибор для определения точки замерзания

- ОПИСАНИЕ

Этот прибор может быть использован для экспресс- анализа температуры кристаллизации:

А) Любых охлаждающих жидкостей.

Б) Жидкости для  бачка стеклоомывателя.

В) Также  он может быть использован для проверки плотности электролита в аккумуляторах.

Диапазон проверяемых точек замерзания			0°С –	-50°С

Диапазон проверяемой плотности аккумуляторов	1.15 SG – 1.40 SG

Минимальная градация точки замерзания			5°С

Минимальная градация плотности электролита		0.01 SG

Концентрация этиленгликоля  				0 - 60%

- Описание

Портативный оптический рефрактометр – это точный инструмент для определения точки замерзания охлаждающей жидкости, жидкости для омывания стёкол и плотности аккумуляторов в пассажирских автомобилях, грузовиках, автобусах и тракторах.

* может использоваться в условиях малой освещенности.

- Свойства:

Малый размер, легок в перемещении и использовании.

Вы можете проверять точку замерзания охлаждающей жидкости (этилен-гликолевых и пропилен-гликолевых) и жидкости для бачка стеклоомывателя, а также плотность электролита в аккумуляторе.

- Составные части и комплектация:

- Призма

- Крышка призмы

- Установка "0"

- Зеркальная трубка

- Окуляр наведения резкости.

- Салфетка для призмы.

- Пипетка для забора жидкостей 1 шт.

8.  Отвертка регулировки “0”

1

2

3

4

5

- Способ применения.

4.1. Найдите освещенное место и установите окуляр так, чтобы шкала была хорошо видна.

4.2. Установка нулевой точки: открыть крышку → капнуть немного дистиллированной воды на призму → закрыть крышку и прижать стекло → установить уровень между голубым и белым фоном на линии Waterline, используя отвёртку в месте установки "0"

4.3. Открыть крышку, удалить воду и протереть призму и крышку мягкой тряпочкой → капнуть немного измеряемой жидкости на призму → закрыть и прижать стекло → нужное значение находится на границе голубой и белой полосы.

4.4. Очистить и упаковать инструмент.

ВНИМАНИЕ: После проверки плотности аккумуляторных батарей ОБЯЗАТЕЛЬНО промойте призму и пипетку под струёй воды.

- Меры предосторожности:

5.1.Избегайте изменения температуры окружающей среды при замере, если температура   изменилась, переустановите нулевую точку.

5.2. Призма и крышка должны быть чистыми, если будут загрязнения, могут быть неправильные результаты.

5.3. Избегайте прямого контакта кожи с электролитом.

5.4. Избегайте общего намокания инструмента.

  - Избегайте механического воздействия.

Гарантия на прибор не распространяется при механических на него воздействиях.