ТОРГОВАЯ МАРКА  LUBEWORKS

ИНСТРУКЦИИ

Установка для откачки масла пневматическая

Артикулы: AODE265 , AODE290

AODE 265 Установка для откачки масла пневматическая, ёмкость 65 . с колбой и воронкой 18л. , 8 щупов

AODE 290 Установка для откачки масла пневматическая, ёмкость 90л. с колбой и воронкой 18л. , 8 щупов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Не выкачивать огнеопасные и едкие вещества.

• Не размещать резервуар вблизи источников тепла.

• Выкачивая горячие масла, пользоваться СИЗ для защиты рук и лица.

• Использовать устройство строго по целевому назначению.

• Не вносить изменения в какие-либо компоненты оборудования.

• Использовать только оригинальные запасные части.

• За получением любой дополнительной информации обращайтесь в нашу службу технической поддержки - мы всегда в Вашем распоряжении.

ВНИМАНИЕ!

• Некоторые модели а/м оснащены встроенным щупом для откачки масла.

• В данном случае соединить муфту устройства для замены масла В напрямую со щупом.

СБОРКА

Рис.1:Вставить рукоятку Н в соответствующие гнезда, закрепить винтами. Установить лоток для инструментов G.

Рис.2:Соединить узел с резервуаром.Проверить правильность положения уплотнения. Затянуть круглую гайку J, используя пригодный гаечный ключ.

Рис.3:Соединить сливной шланг с шаровым клапаном и адаптером I в основании резервуара устройства.

Рис. 4:Соединить сборник Р с шаровым клапаном Q, далее вставить узел в опорную часть резервуара и затянуть винт с маховиком М, поворачивая по часовой стрелке. Закрепить шланг хомутом.

ПОДАЧА ДАВЛЕНИЯ В УСТРОЙСТВО СЛИВА

Рис. 5:Закрыть шаровый клапан В. Установить сливное устройство под автомобилем, расположенном на подъёмнике, слить отработанное масло.

ВСАС

Рис.5:Открыть полностью клапан K, поворачивая его против часовой стрелки.

Закрыть всасывающий клапан (шаровый клапан) А. Закрыть воздушник (шаровый клапан) L. Закрыть сливной (шаровый) клапан В.

Рис. 6:

Соединить магистраль сжатого воздуха под давлением 100 фунтов на кв. дюйм (7 бар) с быстроразъемным соединением D. Открыть шаровый клапан С и клапан F. Воздух будет выходить из глушителя Е. Когда стрелка вакуум-манометра приблизится к красному сектору, спустя 2,5 - 3 минуты, закрыть шаровый клапан С, далее перекрыть сжатый воздух.

Теперь из устройствастравлено давление, и оно готово к эксплуатации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Масло всегда сливать горячим (70-80°C). Всасывающий объём устройства равен 2/3 объёма бачка.

- С ещё тёплого двигателявытащить уровнемер масла, далее вставить, как можно дальше, самый крупный, насколько это возможно, щуп.

- Соединить всасывающий шланг со щупом. Открыть шаровый клапан А, удерживая щуп в масле. Масло высасывается из сборника в прозрачную камеру со шкалой - в ней масло можно осмотреть.

Два способа применения оборудования:

- После включения закрыть клапан К, масло будет всасываться вакуумом в прозрачную камеру. Если нажимать на клапан К, масло незамедлительно будет сливаться в главный резервуар. В это время можно подготовить прозрачную камеру к другой операции. Для перекачки жидкостей из прозрачной камеры в резервуар нажать на клапан  К и зафиксировать металлическим стопором. Всегда выполнять эти действия на горячем масле.

- Существует возможность всасывать горячее масло, подключив к устройству воздух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- В данном случае, перед тем, как сливать масло из прозрачной камеры в главный резервуар, клапан К следует открыть.

- В прозрачной камере не превышать отмеченный уровень.

- В резервуаре не превышать предельный уровень, отображаемый уровнемером сбоку.

СЛИВ

Рис.7:

ВАЖНО!!

- Убедитесь в том, что клапаны K и F закрыты.

- Проверьте, закрыт ли клапан Q

- Открыть клапан В.

- Соединить магистраль подачи сжатого воздуха под давлением 7 фунтов на кв. дюйм (0,5 бар) с быстроразъёмным соединением М, открыть шаровый клапан F, держать открытым, пока все жидкости не будут перекачены из бачка-накопителя.

- Бачок-накопитель оснащен предохранительным клапаном, калиброванным на давление 14 фунтов на кв. дюйм / 1 бар.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

| № | Наименование | Кол-во | № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт | 2 | 58* | Щуп Ø 8х700 эластичный | 1 |
| 2* | Колеса | 2 | 59* | Щуп Ø 5х700 мягкий | 1 |
| 3 | Резервуар 65 л, 90 л | 1 | 60* | Щуп Ø 6х700 мягкий | 1 |
| 4* | Самоориентирующиеся колеса | 2 | 61* | Коннектор (BMW) | 1 |
| 5 | Плоская шайба | 2 | 62* | Уплотнительное кольцо 9 х 1.8 | 2 |
| 6 | Колпачковая гайка | 2 | 63* | Коннектор (Фольксваген) | 1 |
| 7 | Колено | 2 | 64* | Уплотнительное кольцо 6 х 1.8 |  |
| 8 | Гайка | 2 | 89 | Соединительный элемент | 1 |
| 9 | Маркированная трубка | 1 | 90 | Фильтровальная поверхность | 2 |
| 10 | Двусторонний переходник | 1 | 91 | Чаша-маслосборник | 2 |
| 11* | Шаровый клапан | 1 | 92 | Шаровый клапан | 1 |
| 12 | Сливной шланг | 1 | 93 | Регулировочная трубка, стальная | 1 |
| 13* | Цепь | 1 | 94 | Переходник-колено | 1 |
| 14* | Винт с плоской цилиндрической головкой | 1 | 95 | Соединительный шланг | 1 |
| 15* | Набивка | 1 | 96 | Маховик | 2 |
| 16* | Уплотнительное кольцо 16 х 2.4 | 2 | 110 | Набор креплений | 1 |
| 17 | Винт с фаской | 2 | 98 | Установочный винт с цилиндрическим концом | 2 |
| 18 | Винт | 1 | 99 | Опорная трубка чаши | 1 |
| 19 | Набор винтов для резервуара | 1 | 100 | Уплотнительное кольцо 32,9х2,62 | 2 |
| 20 | Рукоятка | 1 | 101 | Ротор | 1 |
| 39 | Лоток для инструментов | 1 | 102 | Винт | 1 |
| 40 | Контейнер для щупов | 1 | 103 | Наращивание трубки | 1 |
| 41 | Заглушки | 1 | 104 | Плоская шайба | 2 |
| 42* | Шаровый клапан | 1 | 105 | Пружинная шайба | 2 |
| 43 | Т-образный переходник | 1 | 106 | Кольцо | 2 |
| 44* | Предохранительный клапан | 1 | 107 | Кольцо | 1 |
| 45* | Всасывающий шланг в комплекте | 1 | 108 | Винт с плоской цилиндрической головкой | 1 |
| 46* | Защитный комплект | 1 | 109 | Гибкий шланг | 1 |
| 47* | Цепь | 1 | 110 | Прозрачная камера | 1 |
| 49* | Шаровый клапан | 1 | 110-11* | Уплотнительное кольцо 221.84x3.53 | 1 |
| 50* | Переходник-колено | 1 | 110-11* | Уплотнительное кольцо 221.84x3.53 | 1 |
| 51* | Соединительный элемент | 1 | 110-19* | Уплотнительное кольцо 34.59x2.62 |  |
| 52* | Уплотнительное кольцо | 2 | 110-20* | Уплотнительное кольцо 18.64x3.53 |  |
| 53* | Набивка | 1 | 110-21* | Уплотнительное кольцо 12.37x2.62 |  |
| 54* | Уплотнительное кольцо | 2 | 110-22* | Уплотнительное кольцо 39.34x2.62 |  |
| 55* | Щуп Ø 5х700 эластичный | 1 | 110-23* | Уплотнительное кольцо 21.82x3.53 |  |
| 56* | Щуп Ø 6х700 эластичный | 1 | 111 | Вакуумная установка |  |
| 57* | Щуп Ø 7х1000 эластичный | 1 | 111-7* | Уплотнительное кольцо 40.94x2.62 |  |

*изнашиваемые компоненты

СХЕМЫ РАЗУЗЛОВАНИЯ

Разузлование

Разузлование