Торговая марка LUBEWORKS

Руководство по эксплуатации

Арт. 18213010

Пистолет для консистентной смазки

с электронным счетчиком

Настоящее руководство содержит важную справочную и предупредительную информацию. Руководство изучить и хранить на случай необходимости наведения справок.

Предупреждение

Предупредительный символ

Символ предупреждает о вероятности получения серьёзных травм или летального исхода в случае несоблюдения инструкций.

ВНИМАНИЕ

+ сигнальное слово «ВНИМАНИЕ!».Символ предупреждает о вероятности повреждения и разрушения оборудования в случае несоблюдения инструкций.

Модель

| Артикул | Резьба |
| --- | --- |
| 18213010 | ¼’’BSP (британская трубная резьба) |

Безопасность

Предупреждение: некорректное обращение с оборудованием может вызвать егоразрушение или выход из строя, привести серьёзным травмам или летальному исходу.

Опасность, исходящая от некорректной эксплуатации:

Некорректная эксплуатация, в любом её проявлении, может привести к повреждению, выходу из строя, разрушению, отказу оборудования.

- Оборудование предназначено исключительно для профессионального применения.

- Перед началом работ прочитать руководство, изучить все таблички и ярлыки.

- Применять только по целевому назначению. При наличии сомнений обратиться к дистрибьютору.

- Вносить изменения, модифицировать оборудование запрещается.

- Не превышать максимальное рабочее напряжение в компоненте системы с самым низким расходом. Оборудование рассчитано на максимальное рабочее давление 9000 фунт/кв. дюйм (60 Мпа, 600 бар).

- Осуществлять ежедневный контроль оборудования. Незамедлительно ремонтировать и менять изношенные / повреждённые компоненты.

- Аккуратно обращаться со шлангами. Не тянуть за шланги для перемещения оборудования.

- Шланги прокладывать за пределами зон движения, подальше от острых краёв, подвижных частей оборудования и нагретых поверхностей. Не подвергать шланги воздействию температур выше 66°С (150°F) и ниже -40°С (-40°F).

- Независимо от способа применения соблюдать: правила по ТБ, правила по эксплуатации электрооборудования и пожарной безопасности – региона, штата, общенациональные положения.

- Не использовать эластичное удлинение, рассчитанное на низкое давление, на распределительном клапане высокого давления.

- При работе с оборудованием использовать жаропрочные перчатки.

- В процессе эксплуатации оборудование не поднимать и не двигать.

- Не пытаться принудительно подавать лубрикант в фитинг.

- Рабочая среда должна быть пожаробезопасной. Обеспечить безопасную эксплуатацию электрооборудования. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Опасность, сопряжённая с выбросом жидкости.

Вследствие утечек, разрушения компонентов оборудования, а также в ходе работы клапана может произойти выброс жидкости. При попадании на тело горячая жидкость может вызвать сильнейшие ожоги, последствиями которых может стать даже ампутация органов. Попадание брызг в глаза или на кожу также чревато серьёзными травмами.

- Если жидкость попала на кожу, след от неё может выглядеть как простой рубец. Однако это серьёзная травма. В таких случаях незамедлительно обращаться к врачу.

- Клапан не направлять на людей и части тела.

- Не прикасаться руками и пальцами к смазочному фитингу.

- Не пытаться остановить или отвести утечку руками, частями тела, перчатками, тряпками.

- Применять клапан-регулятор для нанесения смазки в составе смазочной системы.

- Перед началом работ подтянуть соединения, по которым проходит жидкость.

- Осуществлять ежедневный контроль шлангов, трубок, муфт. Повреждённые и изношенные компоненты подлежат срочной замене. Не ремонтировать муфты высокого давления. Менять шланги целиком.

Опасность, сопряжённая с токсичностью жидкости

Опасная жидкость или токсичные пары могут стать причиной серьёзных травм или летального исхода – при попадании брызг в глаза, на кожу, при вдыхании, проглатывании.

- Изучить все потенциальные опасности, сопряжённые с жидкостью, с которой вы работаете.

- Опасная жидкость подлежит хранению  в контейнере, специально предназначенном для такого типа жидкостей. Утилизациюопасных жидкостей осуществлять с соблюдением соответствующих положений региона, штата, государства.

- Постоянно использовать СИЗ: очки, перчатки, респиратор, спецодежду по рекомендациям производителей жидкостей и растворителей.

Стравливание давления

Опасность, сопряжённая с выбросом жидкости.

- Жидкость под давлением может выплеснуть и поразить кожу, вызвать сильный ожог.

- Для снижения риска получения травм от выброса жидкости, попадания брызг, движущихся частей оборудования при стравливании давления (при получении распоряжения о проведении такой процедуры) отключить подачу жидкости.

- Проверить или провести обслуживание всех компонентов системы, установить или прочистить форсунку.

С целью уменьшения риска получения травм, в том числе и тех, что могут быть вызваны выбросом жидкостей, её попаданием в глаза и на кожу, движущимися частями давление стравливать каждый раз при отключении насоса и перед инспекцией, демонтажем, чисткой или ремонтом какой-либо части насоса или системы.

- Закрыть главный воздухораспределитель (с функцией выпуска) питающего насоса (его наличие обязательно для пневматических систем).

- Открыть распределительный клапан, держать открытым, пока полностью не сбросится давление.

- Открыть клапан слива жидкости на выходном отверстии насоса. Держать клапан открытым до следующего пуска системы.

Комментарии:

Если вы подозреваете, что распределительный клапан, удлинитель или смазочный фитинг засорились, или давление сброшено не полностью (несмотря на то, что описанные выше действия выполнены), возьмите в руку тряпку, медленно ослабьте фитинг или переходник на конце шланга, постепенно стравливая таким образом оставшееся в системе давление. Затем открутить фитинг или переходник полностью. После этого можно приступать к устранению засорения.

Технические характеристики

Технические характеристики цифрового смазочного клапана-регулятора

| Серийный номер изделия | 182130ХХ |
| --- | --- |
| Рабочее давление | 0,5 – 600 бар |
| Рабочая температура | Максимум: 60°С |

Монтаж и эксплуатация

- Монтаж

  - Схема типового монтажа системы

СХЕМА 1.

- Контрольный клапан

- Фильтр

- Регулятор давления

- Лубрикатор

- Клапан-регулятор

- Крышка бочки

- Пластина

- Смазочный насос

На данной схеме система смазки представлена не полностью. Если вам требуется консультация, обратитесь к производителю или сервисную службу его представителя.

  - Работы, выполняемые перед монтажом

    - Предупреждение: для снижения риска травматизма стравить давление. Описание процедуры приводится в пункте 3.2.

    - Процесс:

- закрыть контрольный воздушный клапан (Схема 1)

- выполнить заземление системы подачи смазки. Для замыкания на землю не использовать изоляционный материал. Описание выполнения заземления приводится в подпункте 1.4.

  - Процедура монтажа цифрового смазочного клапана-регулятора

    - Предупреждение: для снижения риска травматизма стравить давление. Описание процедуры приводится в пункте 3.2.

    - Монтаж нового цифрового смазочного клапана-регулятора

- осуществляется, если вы являетесь новым пользователем, или клапан, который использовался в системе подачи смазки, засорился. Очистка осуществляется до монтажа.

- выполнить следующие действия

- Закрыть контрольные клапаны на всех точках подачи смазки

- Закрыть контрольный клапан выпускного отверстия смазки

- Закрыть контрольный клапан для снижения входного давления воздуха, затем открыть для подготовки смазочного насоса к работе.

- Медленно открыть контрольный клапан выпускного отверстия смазки.

- Подставить под выпускное отверстие смазки сливной бак. Если точек слива несколько, слить отходы сначала с самой дальней точки, а закончить – на ближней.

Выход смазки

Вход смазки

Регулировочный болт

Пускатель

СХЕМА 2. Смазочный клапан-регулятор

- Вокруг наружной резьбы системы подачи смазки распределить герметик, вкрутить во внутреннюю резьбу впускного отверстия (входа) смазки, соединить вместе и зафиксировать.

- Открыть все контрольные клапаны системы смазки.

- Для нанесения смазки использовать пускатель. Соответствующие действия описаны в пункте 3. Следить за тем, чтобы контур системы смазки не засорялся и оставался чистым.

- Повторить шаги 6 – 8 на другом клапане-регуляторе.

    - Замена клапана-регулятора

- открутить и демонтировать подлежащий замене клапан-регулятор с системы.

- выполнить шаги 6 – 9 из подпункта 1.3.2.

  - Заземление

    - Заземление выполнить с целью обеспечения безопасности.

    - Для снижения статического электричества для каждого узла системы выполнить эффективное заземление.

- контрольный клапан: согласно рекомендациям производителя.

- заземление выполнить и для шлангов воды и жидкостей.

- воздушный компрессор: согласно рекомендациям производителя.

- бочки со смазочным материалом: выполнить эффективное заземление.

- заземление необходимо в процессе работы и слива смазки. В частности, заземлить металлические узлы до начала работы клапана-регулятора.

- ЖК-дисплей

  - Схема с ЖК-дисплеем

СХЕМА 3. Секции ЖК-дисплея

Секция 1. 4 цифры для индикации текущего диапазона расхода (0,1 – 999,9). Если измеряемое значение превышает максимум, на дисплей будет выведен «0». Далее будет инициировано повторное измерение.

Секция 2. Состояние батареи (заряжена полностью или заряд отсутствует). Если заряд слабый, срабатывает соответствующее сигнальное устройство.

Секция 3. Идентификация модели (эксплуатация согласно инструкциям, стрелки можно удалить).

Секция 4. Общая загрузка: сброс и включение.

Секция 5. Общая сумма 7 загрузок. Сброс общей суммы или значение всей системы (суммарное значение системы сбросить нельзя). Диапазон: 1 – 99999,9.

Секция 6. Расход материала.

Секция 7. Единица измерения (граммы, миллилитры, унции).

Секция 8. Единица статистического измерения (литры, фунты, килограммы).

  - Операции: 2 клавиши. Левая (sw2) используется для пролистывания меню, правая (sw1) – для сброса.

    - Единица: нажать и удерживать sw2 и sw1 не более 5 секунд для входа в настройки единиц. Нажать sw1 для выбора нужной единицы. Для выхода из настроек единиц нажать и удерживать не более 1с sw2. Цифра должна перестать мигать.

    - Обнуление: нажать sw1 и держать 1с, чтобы вывести экран. Будет отображено «0,0 мл» или «Не определено».

    - Дисплей: нажать sw2 и sw1 одновременно, чтобы вывести фиксированный параметр 1,000 и общее значение. Далее нажать клавишу для восстановления «0,0 мл».

    - Аварийный сигнал питания. Напряжение ниже 2,6 Вольт. Мигание.

    - Автоматически фиксированные коэффициенты: нажать sw1, удерживать 1с. В первой секции появится 0,00 л. Использовать стандартный смазочный насос для полной перекачки смазки. В секции 1 появится х.ххL. Нажать sw2 и удерживать более 3с для входа в режим настроек, далее в секции 1 появится 00х.ххL. Нажать sw2, чтобы повторить цифры. Потом нажать sw1 и отрегулировать появившееся значение. Здесь нужно ввести объём стандартной бочки. Далее нажать и удерживать sw2 более 3с, перейти в режим автоматической модификации. Далее будет выполнено автоматическое генерирование фиксированных коэффициентов.

    - Работа смазочного клапана-генератора в устойчивом режиме.

- Нажать sw1 для обнуления.

- Направить смазочный клапан-регулятор в контейнер с известным объёмом, подавая смазку до тех пор, пока её количество не превысит 2/3. В секции 1 появится xxxL.

- Для получения чистого веса контейнера: нажать и удерживать в течение 3с sw2 для входа в режим настроек параметров. В секции 1 появится 00xxxL. Нажать sw2 и выбрать цифры. Далее нажать sw1, чтобы повторить цифровое значение. Ввести чистый вес смазки, нажать sw2 и удерживать 3с для выхода из режима автоматической модификации. Далее будет выполнено автоматическое генерирование фиксированных коэффициентов.

- Фиксированные коэффициенты: когда в секции 1 появится 0.00L, нажать sw2, далее в секции 1 появится 1.0000, цифра будет мигать. Нажать на мигающую цифру, чтобы сдвинуть позицию для повторения коэффициентов. Далее нажать sw1 и выйти.

- Эксплуатация

  - Предупреждение: до того, как вы отпустите пускатель, клапан-регулятор будет находится под давлением. Для снижения высокого давления потока и неожиданного разбрызгивания жидкости (что в результате может привести к травматизму) выполнить следующее: 1) снизить давление 2) провести осмотр, чистку, техническое обслуживание системы подачи смазки 3) до монтажа и регулировки смазочного клапана-регулятора стравить давление. Процедура описана в подпункте 3.2.

  - Как стравить давление.

- отключить питание на насос.

- подвести клапан-регулятор к контейнеру с отработанным маслом, нажать на пускатель и выпустить давление.

- открыть воздушный и масляный клапана системы.

- закрыть клапан-регулятор.

  - Когда возникает следующее:

- Проблема с клапаном-регулятором, соединительным шлангом, отверстием выхода смазки,

- Давление недостаточно, чтобы стравить его с помощью этих действий,

- Давление стравливается, но очень медленно, то: систему подачи смазки очистить от засорений.

  - Предупреждение: для снижения риска получения серьёзных травм запрещается работать под давлением, превышающим максимальное рабочее давление.

  - Эксплуатация

    - Нажать на пускатель (см. подпункт 2-2), клапан-регулятор начнёт работать.

    - При отпущенномпускателе клапан-регулятор работать не будет.

  - Регулировка расхода осуществляется болтом 3 на схеме 2. Вращением влево расход увеличивается, вращением вправо – уменьшается. Расход соответствующим значением можно уменьшить до нуля.

Неисправности и их устранение

F.1 Предупреждение: для снижения риска травматизма стравить давление. Описание процедуры приводится в пункте 3.2.

F.2 Перед инспекцией и ремонтом клапана-регулятора проверьте и убедитесь в том, что из всей системы и прочих устройств стравлено давление.

F.3. Замена батареи.

F.3.1. Если на ЖК-панели ничего не отображается, или в секции 2 отображается аварийный сигнал состояния батареи, батареюзаменить.

F.3.2. Открыть крышку батареи с помощью специального устройства (открывателя).

F.3.3. Извлечь батареи (2 шт.)

F.3.4. Вставить новые (устанавливать, соблюдая полярность).

F.3.5. Закрыть крышку батарейного отсека.

F.4. Чистка внутренней части клапана-регулятора

F.4.1. Если клапан-регулятор хранился долгое время, или при очень малом выходном отверстии, внутреннюю часть клапана-регулятора необходимо прочистить.

F.4.2. С помощью гаечного ключа открутить болты с шестигранными головками на корпусе клапана. См. схему 4.

F.4.3. Снять фронтальную крышку и уплотнитель.

F.4.4. Извлечь 2 овальные шестерёнки.

F.4.5. Очистить овальные шестерёнки керосином, проверить, нет ли на них повреждений.

F.4.6. Очистить керосином внутреннюю часть клапана-регулятора, соблюдая осторожность: капли керосина не должны попасть на дисплей.

F.4.7. Далее аккуратно приложить уплотнитель к фронтальной крышке.

F.4.8. Установить овальные шестерёнки на цилиндры, проверить плавность хода шестерёнок.

F.4.9. Аккуратно установить корпус клапана-регулятора, затянуть 8 болтов с шестигранными головками.

F.5. Техническое обслуживание

F.5.1. Проверить состояние всех компонентов, выполняя описанную ниже процедуру демонтажа. Не использовать изношенные или повреждённые компоненты.

F.5.2. Номера запасных частей смотреть по схеме разузлования.

F.5.3. Процедура демонтажа.

F.5.3.1. Демонтаж выпускного отверстия смазки.

1) снять с клапана-регулятора смазочный фитинг.

2) далее снять смазочный шланг 4.

3) снять выпускной клапан.

F.5.3.2. Демонтаж пускателя.

1) открутить регулировочный маховик.

2) открутить шестигранную гайку 20.

3) снять пускатель 17 и коническую пружину 18.

F.5.3.3. Демонтаж плату

1) открутить 4 шестигранных болта 27.

2) открутить крышку 2 и прозрачную плату 8.

3) открутить от пластины 3 винта 12. Соблюдать осторожность, не порвать провода на плате.

F.5.4. Сборку выполнить в обратном порядке.

F.6. Устранение неисправностей

Таблица 4: устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Из-под пускателя вытекает смазка | Повреждение верхних головок 22 или стального шарика 30 | Замена верхних головок или стального шарика |
| Утечка смазки снизу | Ослабление соединения 1 | Подтянуть |
| Утечка смазки сверху | Износ уплотнительного кольца 25 | Заменить |
| Не работает пускатель | Зажат регулировочный маховик 19 | Отрегулировать или заменить |
| На ЖК-дисплее отсутствует индикация | Разряжена батарея | Заменить |
| Неточность измерений | Выход из строя прецизионного прибора | Повторно задать фиксированный коэффициент (см. 2.2.5.) |
|  | Попадание воздуха в смазку | Отрегулировать рабочее положение насоса |
| Низкий расход или отсутствие выхода смазки | Плохо проходит смазка. | Почистить шестерёнки и внутреннюю полость клапана-регулятора (процедура описана в F.4) |
| Выход смазки нормальный, но измерения не выполняются | Некорректно выполнен монтаж овальных шестерёнок после их очистки | Переустановка |
|  | Неисправность платы | Замена платы |
| Пускатель отпущен, но смазка продолжает выходить | Смещение положения пускателя | Отрегулировать |
|  | Смещение положения стального шарика | Собрать повторно |

F.7. Перечень быстроизнашиваемых запасных частей

Таблица 5. Перечень быстроизнашиваемых запасных частей

| Номер | Наименование |
| --- | --- |
| 6 | Овальная шестерёнка |
| 13 | Батарея |
| 16 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 25 | Уплотнитель |
| 30 | Стальной шарик |
| 32 | Шайба |
| 33 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 34 | Уплотнительное кольцо круглого сечения |
| 35 | Шайба |

F.8. Прочие запасные части

Таблица 6. Прочие запасные части для смазочного клапана-регулятора

| Наименование | Резьба | Фото |
| --- | --- | --- |
| Шарнирное Z-соединение ¼’’ | ¼’’(британская трубная резьба) |  |
|  | ¼’’(национальная трубная резьба, США) |  |
| Трубка подачи смазки | 1/8’’(британская трубная резьба) |  |
|  | 1/8’’(национальная трубная резьба, США) |  |
| Смазочный фитинг | 1/8’’(британская трубная резьба) |  |
|  | 1/8’’(национальная трубная резьба, США) |  |

Прочее

- Транспортировка

При перевозке изделия избегать попадания прямых солнечных лучей, осадков, падений, контакта и скопления вызывающих эрозию веществ.

- Хранение

- Диапазон температур хранения: от -10°С до +40°С.

- Срок хранения: 6 месяцев.

- В помещении для хранения предусмотреть надлежащую вентиляцию, исключить попадания прямых солнечных лучей.

- Беречь от дождя, скопления вызывающих эрозию веществ и контакта с ними. Хранить на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Ограничения гарантии

- Производитель гарантирует отсутствие дефектов материалов, технологических дефектов. Гарантия предоставляется на 3 года с момента приобретения изделия. Быстроизнашиваемые компоненты под действие гарантии не попадают.

- Ответственность производителя ограничивается заменой или ремонтом дефектных материалов в течение гарантийного срока при предоплате за обратную доставку от дистрибьютора или авторизованного сервисного центра.

- Гарантия не распространяется на ущерб, возникший в результате аварийного происшествия, некорректной эксплуатации, неправильно выполненного монтажа.

- Монтаж и техническое обслуживание осуществлять с соблюдением настоящих инструкций.

Предупреждение:

Степень риска воздействия варьируется в зависимости от частоты выполнения работ подобного рода. Для снижения степени воздействия химических веществ работать в хорошо вентилируемом помещении, использовать сертифицированные защитные приспособления, например, противопыльные маски с фильтрами, улавливающими микроскопические частицы.

Схема разузлования, запасные части

| Номер | Наименование | Кол-во | Номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус клапана-регулятора | 1 | 19 | Регулировочный маховик | 1 |
| 2 | Верхняя крышка | 1 | 20 | Гайка | 1 |
| 3 | Муфта | 1 | 21 | Болт | 1 |
| 4 | Жёсткая трубка | 1 | 22 | Короткий стержень | 1 |
| 5 | Корпус выпускного клапана | 1 | 23 | Болт | 8 |
| 6* | Шестерёнка | 2 | 24 | Штырь | 2 |
| 7 | Фронтальная крышка | 1 | 25* | Уплотнение | 1 |
| 8 | Плата | 1 | 26 | Намагниченный стержень | 2 |
| 9 | Печатная плата в сборе | 1 | 27 | Болт | 6 |
| 10 | Лейбл | 1 | 28 | Шайба | 1 |
| 11 | Болт 1 | 1 | 29 | Винт | 1 |
| 12 | Винт | 3 | 30* | Шарик | 1 |
| 13* | Батарея | 2 | 31 | Крышка клапана | 1 |
| 14 | Пружина | 1 | 32* | Стопорное кольцо | 1 |
| 15 | Крышка батарейного отсека | 1 | 33* | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 16* | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | 34* | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 |
| 17 | Пускатель | 1 | 35* | Сепаратор | 2 |
| 18 | Пружина | 1 | 36 | Пружина | 1 |

Примечание: *отмечены быстроизнашиваемые компоненты.